Załącznik nr 3

AUTOMATYCZNY ANALIZATOR PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

Nazwa urządzenia/typ /model/ wersja

Rok produkcji:

Producent: 		 Kraj pochodzenia:

| Lp. | Parametr wymagany przez Zamawiającego | Potwierdzenie parametru TAK/NIE | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy rok produkcji 2019 | TAK |  |
| 2. | Parametry oznaczane na analizatorze to: pH, H, pCO2, pO2, tHb, sO2, O2Hb, COHb, MetHb, HbF, K, Na, Ca, Cl, glukoza, mleczany, bilirubina | TAK |  |
| 3. | Analizator, odczynniki, elektrody posiadają znak CE | TAK |  |
| 4. | Maksymalna objętość próbki do wykonania pomiaru pełnego panelu- 100 µl | TAK |  |
| 5. | Możliwość wykonania badań w nierozcieńczonej krwi pełnej i w innych płynach ( np. dializat ) | TAK |  |
| 6. | Możliwość wykonania badania ze strzykawki lub kapilary | TAK |  |
| 7. | Analizator posiada automatyczny podajnik próbek | TAK |  |
| 8. | Automatyczna adaptacja analizatorów do otrzymanej objętości materiału badanego | TAK |  |
| 9. | Możliwość wyliczania przez analizator luki anionowej | TAK |  |
| 10. | Automatyczna kalibracja z możliwością przerwania w dowolnym momencie i wykonania oznaczenia | TAK |  |
| 11. | Automatyczna kontrola wszystkich parametrów na trzech poziomach bez udziału operatora | TAK |  |
| 12. | Jeden tor pomiarowy dla wszystkich parametrów | TAK |  |
| 13. | Oprogramowanie analizatora umożliwia graficzne przedstawienie wyników kontroli jakości | TAK |  |
| 14. | Oferowane elektrody wymieniane pojedynczo | TAK |  |
| 15. | Wymiana elektrod niezależna od wymiany odczynników | TAK |  |
| 16. | Analizator z pakietem odczynników do wykonania 7200 oznaczeń rocznie | TAK |  |
| 17. | Oprogramowanie analizatorów w języku polskim | TAK |  |
| 18. | Dwukierunkowa komunikacja | TAK |  |
| 19. | Analizator wyposażony w UPS, czytnik kodów kreskowych, ekran ciekłokrystaliczny dotykowy, zewnętrzna drukarka. Dostarczenie z analizatorem wyposażenia dodatkowego(odkurzacz) | TAK |  |

Parametry opisane  muszą odpowiadać urządzeniu w oferowanej konfiguracji !

Parametry określone w tabeli są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „NIE” i/lub nie wypełnienie któregokolwiek pola, lub niespełnienie warunków liczbowych - spowoduje odrzucenie oferty. Brak potwierdzenia wymaganego parametru/warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia lub nie spełnienie wymagań serwisowych i pozostałych.

………………………………………………..

………...............................................

/miejscowość, data/      				                   /podpis osoby upoważnionej/