Pakiet nr 3:  Testy.

| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Nr. katalogowy | Cena Netto | Cena Brutto | Wartość netto | Vat % | Wartość Brutto | Producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samoprzylepny test do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną o parametrach 134st.C – 5,3 min, 121st.C – 15 min, nietoksyczny, do stosowania z przyrządem testowym PCD (dostawa wraz ze wskaźnikami) , Typ wskaźnika -VI wg ISO 11140-1, oświadczenie producenta o zgodności testu z normą ISO 11140-1 oraz potwierdzenie nietoksyczności, informacja dotycząca użycia i interpretacji wyników, Weryfikacja usunięcia powietrza, penetracji pary wodnej, poziomu ekspozycji i osiągnięcia głębokiej próżni, opinia niezależnej jednostki opiniującej o zgodności z normą EN ISO 11140-1, opakowanie 400 szt. | Op. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Samoprzylepny test do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną o parametrach 134st.C – 7 min, 121st.C – 20 min, nietoksyczny, do stosowania z przyrządem testowym PCD (dostawa wraz ze wskaźnikami) , Typ wskaźnika -VI wg ISO 11140-1, oświadczenie producenta o zgodności testu z normą ISO 11140-1 oraz potwierdzenie nietoksyczności, informacja dotycząca użycia i interpretacji wyników, Weryfikacja usunięcia powietrza, penetracji pary wodnej, poziomu ekspozycji i osiągnięcia głębokiej próżni, opinia niezależnej jednostki opiniującej o zgodności z normą EN ISO 11140-1, opakowanie 100 szt. | Op. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy pakiet kontrolny typu Bowie-Dick 134st.C/3,5 minuty, nietoksyczny, kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego. Zgodny z EN ISO 11140-1,4, opinia niezależnej jednostki o zgodności z normą EN ISO 11140-4 wydana nie wcześniej niż w roku 2013, oświadczenie producenta o nietoksyczności, informacja dotycząca interpretacji wyników. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Samoprzylepny test do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną, o parametrach 134st.C – 3,5 min, nietoksyczny, do stosowania z przyrządem testowym PCD (dostawa wraz ze wskaźnikami) , Typ wskaźnika -VI wg ISO 11140-1, oświadczenie producenta o zgodności testu z normą ISO 11140-1 oraz potwierdzenie nietoksyczności, informacja dotycząca użycia i interpretacji wyników, Weryfikacja usunięcia powietrza, penetracji pary wodnej, poziomu ekspozycji i osiągnięcia głębokiej próżni, opakowanie 250 szt. | Op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Test wieloparametrowy do kontroli sterylizacji parą wodną, nietoksyczny. Typ IV wg ISO 11140-1, Załączyć : oświadczenie producenta o zgodności testu z normą ISO 11140-1 oraz potwierdzenie producenta o braku zawartości metali ciężkich, deklarację zgodności wydaną przez niezależne laboratorium badawcze, informację dotyczącą użycia i interpretacji wyników. Opakowanie 500 szt. | Op. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Emulacyjny wskaźnik do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej z kolorem referencyjnym o parametrach 121˚C/15 min i 134˚C/5,3min. odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1, laminowany po stronie wskaźnika procesu. Nietoksyczny, nie zawiera ołowiu i substancji szkodliwych. 1 op. - 250 sztuk | Op. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Emulacyjny wskaźnik do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej z kolorem referencyjnym o parametrach 121˚C/20 min i 134˚C/7min. odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1, laminowany po stronie wskaźnika procesu. Nietoksyczny, nie zawiera ołowiu i substancji szkodliwych. 1 op. - 250 sztuk | Op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Wskaźnik do monitorowania skuteczności mycia w myjniach dezynfektorach, wskaźnik przeznaczony do stosowania wraz z przyrządem do mocowania wskaźnika, substancja testowa wskaźnika w postaci syntetycznego zabrudzenia testowego naniesiona na cienką blaszkę metalową pozwalającą na łatwą archiwizację, sposób umieszczenia wskaźnika w przyrządzie oraz jego konstrukcja pozwalają na kontrolę skuteczności mycia giętkich narzędzi rurowych, Załączyć oświadczenie producenta o zgodności ze specyfikacją techniczną TS 15883, oświadczenie producenta o braku we wskaźniku związków krwi ani jej pochodnych. Opakowanie 25 sztuk | Op. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Test kontroli mycia w myjni dezynfektorze, pozwalający sprawdzić mycie w czterech płaszczyznach. Opakowanie 100 szt. | Op. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Test kontroli dezynfekcji termicznej w zakresie parametrów 93 st. C-10min. Opakowanie 200 szt. | Op. | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Test walidacyjny zgrzewu z polami do protokołu, [tzn. daty, numeru, parametrów zgrzewu, wyniku, uwag, wskazania konieczności działań korygujących: zmiany ustawień lub/i działań serwisowych], test wykonany z identycznych surowców jak opakowania papierowo-foliowe. Opakowanie 250 szt. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych .Gotowy do natychmiastowego użycia, możliwość uzyskania wyniku w ciągu 10 sekund, brak konieczności stosowania innych dodatkowych urządzeń w tym inkubatora, możliwość sprawdzania trudnodostępnych powierzchni - takich jak ząbkowane krawędzie czy złącza instrumentów o skomplikowanej budowie, informacja producenta o zgodności z normą ISO 15883-1, informacja dotycząca użycia i interpretacji wyników, opakowanie 25 sztuk. | Op. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Auto-czytnik inkubator Do inkubacji i odczytu szybkich, super szybkich i ultra szybkich wskaźników biologicznych. 12 metalowych cel (3.8 cm głębokości, 0.9 cm średnicy) do inkubacji szybkich, super szybkich i ultra szybkich wskaźników biologicznych, 3 metalowe cele (3.8 cm głębokości, 0.9 cm średnicy) zamykane wbudowaną pokrywką, 1 kruszarka do ampułek , 1 specjalny otwór do zewnętrznego termometru. Podłączenie USB dla rejestracji rezultatów na PC poprzez oprogramowanie do odczytu i identyfikowalności. System podwójnej temperatury: pozwala na wybór dwóch różnych temperatur inkubacji (37ºC i 60ºC). Możliwość nastawienia różnych czasów inkubacji dla jednakowych temperatur inkubacji. Dźwiękowy alarm sygnalizacji błędów. Termotransferowa drukarka wyników. Automatyczny wybór i anulacja wskaźnika biologicznego, Aktualizacja oprogramowania przez użytkownika. Długość fali odczytu fluoroscencyjnego: ~ 460 nm Wymiary: 18.0 cm wysokość, 15,4 cm szerokość, 10,5 cm głębokość, napięcie robocze: 100 – 240 V AC, Moc: 28 W, częstotliwość: 50-60 Hz Inkubator kompatybilny ze wskaźniki firmy Terragene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Testy biologiczne szybkiego odczytu (odczyt po 1 h) kompatybilne z zaoferowanym inkubatorem. | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………...……………………………………………………………

Imię i nazwisko oraz podpis(y) osoby(osób) wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo