Załącznik nr 2/2

Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie

dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno- Położniczego;

nr procedury: DEZ/Z/341/ZP- 34/2018

Zadnie nr 2: Łóżka szpitalne w ilości 3 sztuk  wraz z wieszakami do kroplówki w ilości 3 sztuk oraz z szafkami przyłóżkowymi w ilości 4 sztuk.

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektryczne łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wypełnione wkładem z płyty dwustronnie laminowanej, wodoodpornej | TAK |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok prod. 2018 | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka szpitalnego wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne | TAK |  |
|  | Leże min. czterosegmentowe, wypełnione płaskownikami o szerokości 40mm ułatwiające utrzymanie czystości i dezynfekcji leża | TAK |  |
|  | Leże min. czterosegmentowe, wypełnione płaskownikami o szerokości 40mm ułatwiające utrzymanie czystości i dezynfekcji leża | TAK |  |
|  | Łóżko pozbawione jakichkolwiek elementów pod między ramą leża a podłogą dla łatwego utrzymania czystości pod łóżkiem. | TAK |  |
|  | Powierzchnia łóżka odporna na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 2140 mm, (+/- 10 mm) - szerokość całkowita: 1030 mm, (+/- 10 mm) | TAK |  |
|  | Wymiary leża: - szerokość: 900 mm, (+/- 10 mm) - długość: 2000 mm, (+/- 10 mm) | TAK |  |
|  | Regulacja oparcia pleców i uda dokonywana jest za pomocą siłowników umieszczonych pod leżem, sekcja podudzia regulowana za pomocą sześciostopniowego systemu zapadkowego, w zakresie 0-22° (+/-5°) | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców i segmentu uda oraz wysokości za pomocą pilota z możliwością blokady. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 400-800 mm | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców, w zakresie 0-70° (+/-5°) | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia uda, w zakresie 0-42° (+/-5°) | TAK |  |
|  | Kąt przechyłu Trendelenburga ok. 0-12° | TAK |  |
|  | Kąt przechyłu anty-Trendelenburga ok. 0-12° | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w funkcję pozwalającą na jednoczesne uniesienie segmentu oparcia pleców oraz uda | TAK |  |
|  | Kółka tworzywowe 100 mm, antystatyczne ,każde wyposażone w hamulec jazdy i obrotu | TAK |  |
|  | Barierki boczne trzyczęściowe składane wzdłuż ramy leża wykonane zgodnie z normą PN-EN 60601-2-52:2010 (prawa, lewa) | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone wysięgnik pacjenta z trójkątnym uchwytem do trzymania, z możliwością regulacji długości | TAK |  |
|  | Pilot wyposażony w diody LED informujące o podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej, o pracy siłowników oraz zablokowaniu/odblokowaniu funkcji pilota | TAK |  |
|  | Regulacja sekcji leża za pomocą pilota blokującego wszystkie funkcje dostępne w łóżku | TAK |  |
|  | Minimalne bezpieczne obciążenie robocze min. 200kg | TAK |  |
|  | Materac piankowy, w pokrowcu zmywalnym, nieprzemakalnym, antyalergicznym, chroniącym przed przenikaniem bakterii i roztoczy o grubości min. 100mm | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V 50/60Hz | TAK |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (atesty, certyfikaty, karty katalogowe) Dołączone wraz z ofertą. | TAK |  |
|  | Autoryzacja od producenta na sprzedaż i serwis urządzenia na terenie Polski – dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Do łóżka szafka przyłóżkowa w ilości 4 sztuk o wymiarach: wysokość – 840mm, szerokość – 560mm, głębokość – 420mm wyposażona w jedną szufladę i jedną komorę zamykaną drzwiczkami o wymiarach 354x354mm. Między szufladą a komorą wolna przestrzeń na dodatkowe rzeczy pacjenta o wysokości 70mm, w dolnej części pod drzwiczkami półka na buty o wysokości 100mm wykonana z siatki metalowej, malowanej proszkowo. Korpus szafki wykonany z blachy i profili stalowych pokrytych farbą proszkową. Szafka na czterech kółkach o średnicy min. Ø 50 z bieżnikiem niebrudzącym, dwa koła z blokadą indywidualną. Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek. Blat szafki z płyty laminowanej, blat boczny obrotowy o wymiarach 550x340mm z regulowana wysokością w zakresie 900-1030mm. Uchwyty w szafce metalowe, jedna wyjmowana pólka wewnątrz zamykanej komory. | TAK |  |
|  | Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym- preferowane kolory: niebieski, pomarańczowy, zielony. | TAK |  |
|  | Wieszak kroplówki mocowany w narożniku leża w ilości 3 sztuk, po jednym do łóżka. | TAK |  |

| WARUNKI SERWISOWE i INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 2. | Możliwość zgłoszeń awarii 24 h/ dobę, 365 dni w roku. | Tak |  |
| 3. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące, licząc od daty instalacji | Tak Podać- kryterium |  |
| 4. | Czas przystąpienia do naprawy max. 48 h. | TAK Podać |  |
| 5. | Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty zawarcia umowy. | TAK |  |
| 6. | Maksymalny czas usuwania awarii. Przedłużenie czasu powoduje zainstalowanie, przez Wykonawcę, aparatu zastępczego o podobnych parametrach na czas naprawy. | max 3 dni robocze Podać w dniach |  |
| 7. | Liczba bezpłatnych przeglądów aparatu w czasie gwarancji. | Min 2 |  |
| 8. | Serwis autoryzowany | TAK |  |
| 9. | Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax | Tak, podać |  |
| 10. | Siedziba serwisu pogwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax. | TAK, podać |  |
| 11. | Montaż i uruchomienie natychmiast po dostawie urządzenia wraz ze szkoleniem personelu medycznego, na miejscu w SPZZOZ Wyszków – potwierdzenie protokółem odbioru, szkolenia i przekazania do eksploatacji. | Tak |  |
| 12. | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa | # TAK wymienić i dołączyć do oferty kopie odpowiednich dokumentów |  |

    - Uwaga: W kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

- ………………………………………….

- miejscowość, data

- ………..................................................................

- podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

    - występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo