Załącznik nr 2

Dostawa aparatu do elektroterapii do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Pracowni Fizjoterapii i Rehabilitacji nr 2,

Dostawa aparatu do elektroterapii w ilości 1 sztuki dla potrzeb Pracowni Fizjoterapii i Rehabilitacji nr 2,

Nazwa urządzenia /model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p. | Wymagane warunki / parametry techniczne | Wymogi graniczne | Oferowane parametry techniczne (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OGÓLNE |  |  |
|  | Czas pracy ciągłej 24h | TAK |  |
|  | Programy gotowe: min.100 pozycji | TAK |  |
|  | Możliwość zapisania przez obsługę własnych parametrów zabiegu | TAK |  |
|  | Licznik czasu i liczby zabiegów | TAK |  |
|  | Możliwość indywidualnej regulacji parametrów zabiegów | TAK |  |
|  | Dużych rozmiarów ekran ciekłokrystaliczny | TAK |  |
|  | Dedykowana torba transportowa na aparat z akcesoriami | TAK |  |
|  | ELEKTROTERAPIA |  |  |
|  | Dwa obwody zabiegowe z niezależną regulacją natężenia prądu | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów prądami interferencyjnymi 2 i 4 elektrodowymi | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów prądami diadynamicznymi typu MF, DF, CP, LP, CPiso, LPiso, RS, MM z możliwością ustawiania sekwencji | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów prądami impulsowymi średniej częstotliwości o kształcie trójkąta, sinusoidy, trapezu i prostokąta | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów dwukanałowej stymulacji porażeń spastycznych (tonoliza) | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów prądami TENS i TENS BURST z opcją modulacji drażniącej | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów prądem Träberta (Ultra Reiz) | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów prądem HV (wysokonapięciowym) | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów prądem Kotza | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów prądem faradycznym i neofaradycznym | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów prądem galwanicznym | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów elektrogimnastyki – cyklicznie przerywane aplikowanie różnych prądów z regulacją czasu trwania impulsów i czasu przerwy oraz kształtu obwiedni | TAK |  |
|  | Funkcja elektrodiagnostyki | TAK |  |
|  | Funkcja łagodnego narastania i opadania natężenia prądu |  |  |
|  | Funkcja ochrony pacjenta przy zaniku zasilania |  |  |
|  | POZOSTAŁE |  |  |
|  | Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało przewody kompatybilne z aparatami posiadanymi w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. | TAK |  |

| WARUNKI SERWISOWE i INNE WYMAGANIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25. | Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy | Tak |  |
| 26. | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 27. | Możliwość zgłoszeń awarii 24 h/ dobę, 365 dni w roku. | Tak |  |
| 28. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące, licząc od daty instalacji | Tak |  |
| 29. | Czas przystąpienia do naprawy max. 48 h. | TAK Podać |  |
| 30. | Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty zawarcia umowy. | TAK |  |
| 31. | Maksymalny czas usuwania awarii. Przedłużenie czasu powoduje zainstalowanie, przez Wykonawcę, aparatu zastępczego o podobnych parametrach na czas naprawy. | max 3 dni robocze Podać w dniach |  |
| 32. | Liczba bezpłatnych przeglądów aparatu w czasie gwarancji. | Min 2 |  |
| 33. | Serwis autoryzowany | TAK |  |
| 34. | Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax | Tak, podać |  |
| 35. | Siedziba serwisu pogwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax. | TAK, podać |  |
| 36. | Montaż i uruchomienie natychmiast po dostawie urządzenia wraz ze szkoleniem personelu medycznego, na miejscu w SPZZOZ Wyszków – potwierdzenie protokółem odbioru, szkolenia i przekazania do eksploatacji. | Tak |  |
| 37. | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa | # TAK wymienić i dołączyć do oferty kopie odpowiednich dokumentów |  |

    - Uwaga: W kolumnie „WYMOGI GRANICZNE” TAK – oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

- ………………………………………….

- miejscowość, data

- ………..................................................................

- podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

    - występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo