Załącznik nr 2/1

Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie

dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć;

nr procedury: DEZ/Z/341/ZP- 8/2018

Zadanie nr 1:  Ssak elektryczny przenośny w ilości 1 sztuki.

Nazwa:

Producent /Firma :                                                                                   Typ aparatu:

Kraj pochodzenia :		                                                        Rok produkcji :

| L.p. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | OGÓLNE |  |  |
| 1. | Zasilanie sieciowe – 230 V – 50 Hz. | Tak |  |
| 2. | Płynna regulacja maksymalnej wartości podciśnienia | Tak |  |
| 3. | Czytelny wskaźnik aktualnej wartości podciśnienia | Tak |  |
| 4. | Układ sprawdzania maksymalnej wartości podciśnienia | Tak |  |
| 5. | Możliwość sterowania łącznikiem nożnym | Tak |  |
| 6. | Podstawa jezdna z możliwością blokady kółek | Tak |  |
| 7. | Wygodny uchwyt do przenoszenia |  |  |
| 8. | Praktyczny uchwyt przewodu zasilającego | Tak |  |
| 9. | Dwie szyny instrumentalne | Tak |  |
| 10. | Możliwość podłączenia od 2 pojemników | Tak |  |
| 11. | Sterowanie łącznikiem nożnym |  |  |
| 12. | Pojemniki wielorazowe 2 l | Tak |  |
| 13. | Wkłady jednorazowe 2 l | Tak |  |
| 14. | Cicha i ciągła praca | Tak |  |
| 15. | Podciśnienie max. do 95kPa (+0%/-10%) | Tak |  |
| 16. | Praca ciągła 24h/ dobę. Przepływ min 40l/min. | Tak |  |
| 17. | Zakres regulacji (0÷95)kPa | Tak |  |
| 18. | Filtr przeciwbakteryjny. | Tak |  |
| 19. | Trwała obudowa z tworzywa odpornego na środki dezynfekujące | Tak |  |
| 20. | Uchwyt na cewniki do odsysania | Tak |  |
| 21. | Przewód zasilający min. 3 m | Tak |  |
| II. | WARUNKI SERWISOWE i INNE WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy | Tak |  |
| 2. | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 3. | Możliwość zgłoszeń awarii 24 h/ dobę, 365 dni w roku. | Tak |  |
| 4. | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące, licząc od daty instalacji | Tak |  |
| 5. | Czas przystąpienia do naprawy max. 48 h. | TAK Podać |  |
| 6. | Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty zawarcia umowy. | TAK |  |
| 7. | Maksymalny czas usuwania awarii. Przedłużenie czasu powoduje zainstalowanie, przez Wykonawcę, aparatu zastępczego o podobnych parametrach na czas naprawy. | max 3 dni robocze Podać w dniach |  |
| 8. | Liczba bezpłatnych przeglądów aparatu w czasie gwarancji. | Min 2 |  |
| 9. | Serwis autoryzowany | TAK |  |
| 10. | Siedziba serwisu gwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax | Tak, podać |  |
| 11. | Siedziba serwisu pogwarancyjnego – nazwa, dane adresowe, telefon, fax. | TAK, podać |  |
| 12. | Montaż i uruchomienie natychmiast po dostawie urządzenia wraz ze szkoleniem personelu medycznego, na miejscu w SPZZOZ Wyszków – potwierdzenie protokółem odbioru, szkolenia i przekazania do eksploatacji. | Tak |  |
| 13. | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE | # Tak, załączyć |  |
| 14. | Dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia został wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski, w tym zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku. | # Tak, załączyć |  |

………………………………………….

miejscowość, data

………..................................................................

podpisy osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub posiadających

pełnomocnictwo