Załącznik nr 2/3

PAKIET NR 3

DOSTAWA TESTÓW  DO DIAGNOSTYKI CHORÓB AUTOIMMUNIZACYJNYCH .

SZCZEGÓŁOWA OFERTA CENOWA:

| Lp. | Odczynniki | Przewidywana ilość badań/ml/szt. na 24 m-ce | Nr katalogowy/Producent | Cena brutto za oznaczenie | Wielkość opakowań | Ilość opakowań | Cena netto za opakowanie w zł | ###### Wartość netto w zł | VAT % | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do diagnostyki przeciwciał antyjądrowych i antyplazmatycznych- profil 15 przeciwciał - test paskowy - pasek testowy zawiera osobno naniesione antyeny w postaci linii: nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, Jo-1, rybosomalne białko P, centromerowe białko B, dsDNA, nukleosomy, histony, PCNA, AMA M2, PM- Scl - jeden pasek paskowy przeznaczony dla jednego pacjenta - na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy - zestawy zawierają 16 pasków testowych - wszystkie niezbędne odczynniki zawarte w zestawie diagnostycznym bez konieczności zakupu dodatkowych - elektroniczna ocena wyników, wynik w języku polskim | 120 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do diagnostyki ANA- test immunofluorescencji - substrat: komórki Hep- 2 i wątroba małpy na jednym okienku diagnostycznym - szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 3 pacjentów, max. 1 szkiełko w zestawie - komplet odczynników w zestawie (bufor PBS z Tween, przeciwciała antyludzkie z FITC IgG- odczynnik gotowy do użycia, szkiełka nakrywkowe, kontrole pozytywna i negatywna- gotowe do użycia) - inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym | 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dzierżawa sprzętu do wykonania i odczytu wyników testów paskowych: - kołyska- - skaner płaski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dzierżawa laboratoryjnego mikroskopu do obserwacji w świetle przychodzącym oraz epifluorescencji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Łącznie: |  |  |  |

Parametry wymagalne:

- Program komputerowy do elektronicznej oceny wyników badań testów paskowych:

- polska wersja językowa,

- zautomatyzowana identyfikacja położenia paska antygenowego,

- pomiar intensywności oraz ocena wybarwionych pasm antygenowych,

- możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian,

- automatyczne administrowanie wprowadzonymi danymi pacjentów oraz ich wynikami,

- jednoczesny odczyt min. 15 pasków testowych,

- archiwizacja wszystkich wyników- zachowywanie obrazu paska, danych pacjenta (bez konieczności przechowywania potencjalnie zakaźnych pasków po wykonanej inkubacji),

- wszelkie niezbędne materiały biurowe (kartki do drukowania protokołów itp.) oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi programu komputerowego,

- Wykonawca  zapewnia wystarczającą ilość odczynników do przeprowadzenia testów.

....................................... ,dnia  .........................................

.......................................................................

WYKONAWCA